《制药工程》课程考核方案

一、课程性质与任务

本专业培养具备制药工程方面的知识，能在医药、农药、精细化工：和生物化工等部门从事医药产品的生产、科技开发、应用研究和经营管理等方面的高级工程技术人才。 本专业学生主要学习有机化学、物理化学、化工原理、药物化学、生物化学、毒理学、药理学、制药工艺学和制药专业设备等方面的基本理论和基本知识，受到化学与化工实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练，具有对医药产品的生产、工程设计、新药的研制与开发的基本能力。

二、课程考核方案

1、本课程为考查科目，采用形成性考核成绩占综合考核成绩100%的形式。

2、考核分日常形成性考核和综合测试，作业考核占60%，综合测试考核占40%。

平时作业是形成性考核的重要组成部分，占总形考成绩的60%。平时作业每次按百分制计分。共分四次。学生要根据作业的要求按时完成并上交教师批改。教师要认真批改并做好登记。

3、综合测试一般利用期中考试期间完成，占综合考核成绩的40% 。

《制药工程》形成性考核任务1

一、单项选择题 (1-10题，每题6分，11-15题每题8分，共100分)

1. 化工及制药工业中常见的过程放大方法有（　　　　）。

A. 逐级放大法和相似放大法

B. 逐级放大法和数学模拟放大法

C. 相似放大法和数学模拟放大法

D. 逐级放大法、相似放大法和数学模拟放大法

2. 釜式反应器可以采用的操作方式有（　　　　）。

A. 间歇操作和连续操作

B. 间歇操作和半连续操作

C. 连续操作和半连续操作

D. 间歇操作、半连续操作及连续操作

3. 釜式反应器串联操作时，串联的釜数以不超过（　　　　）个为宜。

A. 2　　　B. 3　　　C. 4　　　D. 5

4. 自催化反应宜采用（　　　　）。

A. 间歇操作搅拌釜

B. 单釜连续操作搅拌釜

C. 多个串联连续操作搅拌釜

D. 管式反应器

5. 理想管式反应器中进行的反应，反应器的空间时间t C 与物料在反应器中的停 留时间t之间的关系为：（　　　　）。

A. t>t C

B. t=t C

C. t<="" p="">

D. 不能确定

6. 对于等温等容过程，同一反应在相同条件下，为了达到相同转化率，在间歇 理想釜式反应器内所需要的反应时间t与在管式理想流动反应器中所需要的空间 时间t C 之间的关系为：（　　　　）。

7. 对于反应级数大于零的同一反应，达到一定转化率时，理想管式流动反应器 所需要的反应器体积与理想连续釜式反应器所需要的有效容积之比(称为容积效 率h )为（　　　　）。

A. h =1　　　　B. h³1　　　　C. h =0　　　D. h£0　　　E.0£h£1

8. 对于平行反应，若主反应级数高于副反应级数，则不宜选用（　　　　）。

A. 连续釜式反应器　　B. 管式反应器　　　C. 间歇釜式反应器

9. 正常操作时，物料呈阶跃变化的反应器是（　　　　）。

A. 间歇操作搅拌釜　　　　　B. 单釜连续操作搅拌釜

C. 多个串联连续操作搅拌釜　D. 管式反应器

10. 理想反应器中的物料流型有（　　　　）。

A. 滞流和湍流　　　　　　B. 对流和涡流

C. 理想混合和理想置换　　D. 稳定流动和不稳定流动

E.并流和逆流

11. 在反应系统中, 反应消耗掉的反应物的摩尔数与反应物的起始摩尔数之比称 为（　　　　）。

A. 瞬时收率　　　B. 总收率　　　C. 选择率　　　D. 转化率　E. 反应速率

12. 在反应过程中，反应器内的物料组成等参数与位置无关的基本反应器是 （　　　　）。

A. 间歇反应釜　　　B. 理想混合反应器

C. 理想置换反应器　D. 多个串联反应釜

E. 实际管式反应器.

13. 有一平行反应：

A+B ®R (目的产物)

1 1 1 b B a A R C C k r = ，活化能为E 1 A+B ®S

2 2 2 b B a A S C C k r = ，活化能为E 2

若E 1>E 2 时，则提高温度将使选择性（　　　　）。

A. 提高　　　　B.降低　　　　　C.不变

D. a 1>a 2，b 1>b 2 时提高　　E. a 1

14. 搅拌低粘度液体时，（　　　　）不能消除打旋现象。

A. 釜内装设档板　　　B. 增加搅拌器的直径

C. 釜内设置导流筒　　　D. 将搅拌器偏心安装

15. 对于气体吸收，下列几种搅拌器中最宜采用的是（　　　　）。

A. 螺旋浆式搅拌器　　　B. 直叶圆盘涡轮式搅拌器

C. 折叶涡轮式搅拌器　　D. 浆式搅拌器

《制药工程》形成性考核任务2

一、单项选择题  (1-10题，每题6分，11-15题每题8分，共100分)

1. 对于六叶涡轮式搅拌器，当其它条件相同时，采用（　　　）涡轮提供的功 率最大。

A. 直叶　　　B. 弯叶　　　C. 折叶

2. 下列几种搅拌器放大准则中，保持（　　　），不仅可使放大前后的传热状 况相似，而且可使叶端圆周速度及单位体积物料消耗的功率等变化不大。

A. 搅拌雷诺数不变　　　B. 叶端圆周速度不变

C. 传热膜系数相等　　　D. 单位体积物料消耗的功率不变

3. 在工艺流程设计中，通常的二阶段设计是指：（　　　）。

A. 可行性研究和工艺流程设计　　　B. 中试设计和施工图设计

C. 中试设计和扩大工程设计　　　　D. 初步设计和施工图设计

4. 某一产品的生产过程包括硝化、还原、置换三个步骤，各步的操作周期分别 为 24h、8h、12h，全部物料均为液体，且在整个生产过程中的体积保持不变。 若要保持各设备之间的能力平衡，则下列几种安排中不合理的是（　　　）。

A. 1000L硝化釜3只，500L还原釜2只，1500L置换釜1只

B. 1500L硝化釜2只，500L还原釜2只，500L置换釜3只

C. 1500L硝化釜2只，500L还原釜3只，1500L置换釜2只

D. 3000L硝化釜1只，1000L还原釜1只，1500L置换釜 1只

5. 为了减少溶剂的挥发损失，低沸点溶剂的热过滤不宜采用（　　　）。

A. 真空抽滤，出口不设置冷凝冷却器　　　B. 加压过滤

C. 真空抽滤，出口设置冷凝冷却器

6. 低沸点易燃液体贮槽上应安装（　　　）。

A. 水斗　　　B. 阻火器　　　　C. 安全阀　　　　D. 爆破片　　E. 溢流管

7. 工艺流程框图以（　　　）分别表示单元过程和单元反应。

A. 方框和棱形框　　B. 圆框和棱形框　　C. 方框和圆框　　D. 方框和三角框

8. 一般工艺设计中，热量平衡方程式中热效应的符号规定为（　　　）。

A. 吸热为正，放热为负　　　B. 吸热为负，放热为正

C. 吸热或放热均取正值　　　D. 吸热或放热均取负值

9. 恒温恒压下，将一定数量的溶剂加入到含1摩尔溶质的溶液中所产生的热效 应称为（　　　）。

A. 积分溶解热　　B. 积分稀释热　　　C. 无限稀释热　　D. 浓度变化热

10. 车间的布置形式有二种，即（　　　）。

A. 分散式和集中式　　B. 分散式和单体式　　C. 集中式和单体式

11. 从采光的角度考虑，工艺人员在布置设备时应尽可能做到让操作人员 （　　　）。

A. 背光操作　　　B. 侧光操作　　　C. 朝光操作　　D. A、B、C均可

12. 按照生产中空气洁净度要求的不同，GMP将车间划分为（　　　）。

A. 生产区和行政生活区　　　B. 甲类、乙类和丙类生产区

C. 原料药生产区和“精烘包”生产区　D. 一般生产区、控制区和洁净区

13. 洁净等级分别为1万级和10万级的空气，下列说法正确的是（　　　）。

A. 10万级的空气质量较高　　　B. 1万级的空气质量较高

C. 质量相同　　D. 不能确定

14. 对于防爆生产，洁净室内应采用（　　　）。

A. 正压送风，送风系统不设回风　　B. 正压送风，送风系统设回风

C. 常压送风，送风系统不设回风　　D. 常压送风，送风系统设回风

15.工业区应设在城镇常年主导风的下风向，药厂厂址应设在工业区的 （　　　）位置。

A. 上风                                       B. 下风

C. 都可以                                     D. 常年主导风向无关

《制药工程》形成性考核任务3

一、填空题(1-10题，每空6分，11-15题每空8分，共100分)

1.制药工程项目可行性研究主要包括：　　　　　　　、　　　　　　　、　　　　　　　　　三个阶段。

2.车间通常包括：　　　　　　、　　　　　　　两大种类型。

3.口服制剂的剂型越来越多，在西药口服制剂中最常见的有片剂　　　　　　颗粒剂。

4.燃料可分为固体燃料　　　　　　气体燃料。

5. 　　　　　　　　　　是设计前期工作的核心，其报告是国家主管部门对工程项目进行评估和决策的依据。

6.工业区应设在城镇常年主导风的下风向，药厂厂址应设在工业区的　　　　　　位置。

7.一个工程项目从计划建设到交付生产的基本工作程序大致可分为设计前期、 设计中期和设计后期三个阶段，其中设计中期主要包括　　　　　　和　　　　　　　　。

8.片剂生产工艺中配料、制粒、干燥等流程是在　　　　　　　　级洁净区内进行。

9.药品分析化验室通常有两个检验单元所组成，即　　　　　　　　和　　　　　　　化验室。

10、对于六叶涡轮式搅拌器，当其它条件相同时，采用　　　　　　　涡轮提供人的功率最大。

《制药工程》形成性考核任务4

一、名词解释(1、2两题每题10分，第3小题5分，共25分)

1、液体制剂

2、中药合计

3、质量体系

二、简答题(每小题15分，共75分)

1、简述制药厂厂址选择程序。

2、简答生产工艺设计的目的。

3、简答废水处理的基本方法。

4、简答对制药工业废渣的常用处理方法。

5、简答片剂生产过程压片过程中各种问题的原因。

药学专科《制药工程》综合测试试题

姓名：　　　　　　　得分：

一、名词解释（每小题5分，共25分）

1、拟胆碱药

2、生物电子等排体

3电子等排体：

4、绿地率

5、制药企业洁净厂房

二、判断题（每小题2分，共30分）

1．流浸膏经喷雾干燥后，可获无菌产品。（　　　）

2．包衣片心外形具深弧度，宜采用深凹形冲头，包衣片心需有一定的硬度。（　　　）

3．球磨机常用于毒、剧、贵重药物以及粘附性，凝结性物料的粉碎与混合。 （　　　）

4、液体制剂、固体和某些半固体制剂均需设中间站，中间品出入严格双人复核并填写记 、液体制剂、固体和某些半固体制剂均需设中间站。 （　　　）

5、批生产记录为该批药品生产过程的完整记录。（　　　）

6、纠偏限度可以用以判断产品的合格与否。 （　　　）

7、压片机压力调节器是调节下压轮的位置。 （　　　）

8、 水醇法是利用药材的有效成分和无效成分在水与 、水醇法是利用药材的有效成分和无效成分在水与醇中的溶解度不同进行分离和纯化的方法。（　　　）

9、薄膜蒸发是使液体形成薄膜状态而快速蒸发的操作。（　　　）

10、某些灭菌制剂，灭菌后往往 pH、含量稍有下降。 （　　　）

11、对生产中发尘量大的设备应附带防尘围帘和捕尘、吸粉装置。（　　　）

12、干燥设备进风口应有过滤装置，出风口有防止空气倒灌装置。 （　　　）

13、针剂灭菌必须在灌封 2 小时内。稀配溶液在灌注前 4 小时内配制。（　　　）

14、100000 级与 10000 级洁净区的物料容器及工具可以通用。（　　　）

15、制粒与整粒时用同样的筛目数。 （　　　）

三、单项选择题（每小题3分，共15分）

1.（　　　　）是设计前期工作的核心，其报告是国家主管部门对工程项目进行评估和决策的依据。

A. 项目建议书                                  B. 可行性研究

C. 设计任务书                                  D. 初步设计说明书

2.工业区应设在城镇常年主导风的下风向，药厂厂址应设在工业区的 （　　　）位置。

A. 上风                                       B. 下风

C. 都可以                                      D. 常年主导风向无关

3. 一个工程项目从计划建设到交付生产的基本工作程序大致可分为设计前期、 设计中期和设计后期三个阶段，其中设计中期主要包括（　　　）。

A. 项目建议书、可行性研究                  B. 可行性研究、初步设计和施工图

C. 初步设计和施工图设计                    D. 初步设计、施工图设计和试车

4.风玫瑰图表示一个地区的风向和风向频率，在直角坐标系中绘制，其中风向可采用（　　　）方位表示。

A. 6个或者8个                                 B. 10个或者12个

C. 14个或者16个                               D. 8个、12个或者16个

5. 我国的GMP推荐，一般情况下，洁净度高于或等于 1万级时，换气次数不少于（　　　）次×h­ 1 。

A 10        B. 15        C. 20        D. 25

四、简答题（每小题10分，共30分）

1、受体抑制剂的分类和各类药物的作用特点 。

2、为什么巴比妥 C5 次甲基上的两个氢原子必须全被取代才有疗效？

3、氮芥抗肿瘤药物是如何发展而来的？其结构的组成，并简述各部分的作用

附参考答案：

制药工程　期中考试参考答案

一、名词解释

1、拟胆碱药

是一类作用与乙酰胆碱相似或与胆碱能神经兴奋效应相似的药物

2、生物电子等排体

是指既符合电子等排体的定义，又具有相似的或相反生物学作用的化合 物。

3电子等排体：

具有相似的物理及化学性质的基团或取代基，会产生大致相似、相关或相反的 生物活性。

4、绿地率

是厂区集中绿地面积与建筑物与道路网及围墙之间的绿地面积之和占全厂总占地面积的百分率。

5、制药企业洁净厂房

是指各种制剂、原料药、药用辅料和要用包装材料生产中有空气洁净度要求的厂房。

二、判断

1． ×2． √3． √4、× 5、×

6、×7、√8、 √ 9、√10、√

11、√12、√13、×14、× 、15、×

三、选择题

ＢＡＣＤＤ

四、简答题

1、受体抑制剂的分类和各类药物的作用特点 ：

（1）非选择性的 B 受体阻滞剂，同一剂量对 B1 和 B2 受体产生相似幅度的拮抗作用，普莱洛尔

（2） 选择性 B1 受体阻滞剂 普拉洛尔 3 非典型的 B 受体阻滞剂 拉贝洛尔

2、为什么巴比妥 C5 次甲基上的两个氢原子必须全被取代才有疗效？

答； 未解离的巴比妥类药物分子较离子易于透过细胞膜而发挥作用。 巴比妥酸和一取代 巴比妥酸的 PKa 值较小，酸性较强，在生理 PH 时，几乎全部溶解，均无疗效。如 5 位上引 入两个基团生成 5,5 双取代物，则酸性大大降低，在生理 PH 时，未解离的药物分子比例较 大，这些分子能透过血脑屏障，进入中枢神经系统而发挥作用。

3、氮芥抗肿瘤药物是如何发展而来的？其结构的组成，并简述各部分的作用

答； 氮芥抗肿瘤药物的发现源于芥子气， 芥子气是第一次世界大战期间使用过的一种毒 气， 实际上是一种烷化剂。 后来发现芥子气对淋巴癌有一定的治疗作用， 但由于其毒性较大， 不能直接为药用，在此基础上发展出氮芥抗肿瘤药物，氮芥类药物分子是由两部分组成；烷 基化部分及载体部分。烷基化部分（双-b-氯乙胺基）是抗肿瘤活性的功能基，载体部分主 要影响药物在体的吸收，分布等药代动力学性质。也会影响药物的选择性，抗肿瘤活性及毒性。