《高层建筑施工》课程考核方案

一、课程性质与任务

《高层建筑施工》是中央广播电视大学“开放教育试点”工学科土建类土木工程专业本 科（专升本）建筑工程方向（统服、选修）、建筑管理方向（统设、必修）的一门限选专业 课。选修本课程的学生已经修完“建筑施工”专科课程。 《高层建筑施工》是安徽广播电视大学开放教育建筑施工与管理专业（专科）的一门主 要统服选修的专业课。为安徽电大试点课程。 该课程的主要任务是一方面使学生能对高层建筑施工有一个全面的了解，另一方面使学 生掌握高层建筑施工的理论，了解工施工技术的发展以及能够反映我国和世界上高层建筑施 工的先进技术和经验。 通过介绍高层建筑各项重要的施工程序，了解高层施工的特点，达到在工程中能够具体 地处理各种问题。本课程强调系统性，并通过讲解例题，网上答疑等提高学生分析和解决问 题的能力。 本课程的主要目的是通过本课程的学习，使学生掌握高层建筑施工的基本规律、基本方 法、施工工艺及处理措施，为学习后续课程和从事专业技术工作打下基础。

二、考核要求

1、本课程为考查科目，采用形成性考核成绩占综合考核成绩100%的形式。

2、形成性考核由学生平时作业完成情况和综合测试两部分组成。

平时作业是形成性考核的重要组成部分，占总形考成绩的60%。本课程平时作业分为四次，平时作业每次按百分制计分。学生要根据作业的要求按时完成并上交教师批改。教师要认真批改并做好登记。成绩交导修主任登记备案。

综合测试利用期中考试期间完成，占总形考成绩的40%。按百分制命题制卷，要求学生在规定的时间内完成并提交教师批阅。由导修主任将成绩登记备案。

高层建筑施工

课程形成性考核作业

学校名称:

学生姓名:

学生学号:

班		级:

国家开放大学  编制

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“高层建筑施工” 形成性作业一

一、判断正误题（每题0.25分，共7.5分）

- 住宅建筑高度超过24m的建筑就是高层建筑。（    ）

- 高层建筑与低层、多层的结构受力相近，主要承受垂直荷载。（    ）

- 高层建筑的结构受力，除了要考虑垂直荷载作用外，还考虑由风力或地震力引起的水平荷载。（    ）

- 水平荷载作用的建筑物，可视为悬臂梁，对建筑物主要产生弯矩。（    ）

- 钢筋混凝土结构具有承载力高、刚度大、抗震强、耐火耐久性好、造价高的特点。（    ）

二、 单项选择题

- 按住宅建筑层数划分，4~6 层为（    ）建筑。

A．低层		B．多层		C．二级		D．三级

- 住宅建筑层数（    ）及以上为高层建筑。

A．8层		B．10层		C．12层  	D．15层

- 《民用建筑设计通则》将建筑耐久年限分为（    ）。

A．三级		B．四级		C．五级 	D．六级

- 高层建筑的一般要求耐久年限为（    ）以上。

A．70年		B．80年  	C．90年 	D．100年

三、多项选择题

- 高层建筑的优势主要有（    ）。

A．节约城市建设用地

B．有利于改善城市环境和居住条件

C．提高人们效率。

D．节约建筑材料

E．促进了科技进步

- 下列哪些属于高层建筑的施工特点（    ）。

A．工程量大、工序多、配合复杂

B．平行流水、立体交叉作业多，机械化程度高

C．基础深、基坑支护和地基处理复杂

D．高处作业多，垂直运输量大

E．结构装修、防水质量要求高，技术复杂

- 下列哪些是高层建筑常用的基础（    ）。

A．柱下梁式基础		    B．钢筋混凝土柱基础		    C．毛石基础

D．片筏基础			    E．箱形基础

- 高层建筑按结构体系分为（    ）。

A．框架-剪力墙体系		B．剪力墙体系		        C．框架体系

D．钢结构体系			E．筒体体系

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“高层建筑施工” 形成性作业二

- 判断正误题

- 按照《建筑基坑支护技术规程》，基坑侧壁的安全等级是按照工程地质条件划分的。（    ）

- 支护工程勘察的勘探点深度应穿越软土层。（    ）

- 支护结构选型应保证基坑围护结构构件不应超出基坑用地范围。（    ）

- 按照支撑情况排桩支护结构分为无支撑（悬臂）结构和有支撑（悬臂）结构两种。（    ）

- 悬臂式桩排支护结构的挡土深度一般不超过12m。（    ）

- 单项选择

- 支护工程勘察的勘探点深度不宜小于（    ）开挖深度。

A．1倍		    B．2倍		     C．3倍		      D．4倍

- 支护工程勘察的勘探点间距一般根据（    ）确定

A．开挖深度		B．设计要求		 C．工程条件	  D．地层条件

- 支护工程勘察的勘探点间距一般为（    ）。

A．10~20m		B．15~30m		 C．20~30m		  D．30~40m

- 排桩支护一般适用于开挖深度在（    ）的基坑开挖工程。

A．3~7m		    B．4~8m		     C．5~9m 		  D．6~10m

应力补强材

三、多项选择题

- 深基坑工程一般包括（    ）。

A．工程勘察			        B．控制基坑地下水位		 C．工程监测与环境保护

D．支护结构的设计与施工		E．土方开挖与运输

- 支护结构按照其工作机理和围护墙形式分为（    ）。

A．板桩与板墙式		B．逆作拱墙式  		C．	组合式

D．边坡稳定式		E．水泥土墙式

- 下列属于板桩与板墙支护结构的是（    ）。

A．地下连续墙		B．高压旋喷桩墙		C．钢筋混凝土板桩

D．加筋水泥土墙		E．喷锚支护

- 下列支护结构中可用基坑侧壁安全等级二、三级的是（    ）。

A．放坡			    B．逆作拱墙		    C．地下连续墙

D．土钉墙		    E．水泥土墙

- 下列支护结构中，适用于基坑开挖深度大于10m是（    ）。

A．板桩支护			B．逆作拱墙		    C．地下连续墙

D．土钉墙		    E．水泥土墙

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“高层建筑施工” 形成性作业三

（

一、判断正误题基坑施工监测一般应采用第三方监测。（    ）

- 第三方监测侧重对周边环境中可能受到基坑工程施工影响的建构筑物进行监测。（    ）

- 基坑工程监测主要目是保障施工安全与周边环境安全。（    ）

- 监测围护结构内力的传感器采用钢筋计应选用轴力计。（    ）

- 测斜监测点一般布置在基坑平面上挠曲计算值大的位置。（    ）

二、 单项选择题

- 支撑体系破坏形式主要有不包括（    ）。

A．水平支撑折断	          B．水平支撑支座破坏

C．立柱破坏		          D．坑底隆起

- 基坑施工监测中，不需要监测竖向位移的项目是（    ）。

A．地表				      B．围护墙顶

C．周围管线			      D．支撑体系

- 竖向位移测量设备主要不包括（    ）。

A．频率仪		     B．水准仪		   C．静力水准仪		D．全站仪

- 监测水平位移的测试设备是（    ）。

A．应变计		     B．频率仪		   C．轴力计		    D．压力盒

- 水平支撑的主要监测项目是（    ）。

A．垂直位移		     B．水平位移	   C．支撑轴力	        D．倾斜

三、多项选择题

- 基坑监测方案的设计依据包括（    ）。

A．规范及技术标准	B．工程设计图	                C．工程环境条

D．工程预算		    E．工程地质、水文地质条件

- 基坑破坏形式主要有（    ）。

A．围护结构破坏		B．支撑体系破坏             	C．基底破坏

D．环境破坏		    E．路面塌陷

- 围护结构破坏形式主要有（    ）。

A．基坑整体失稳		B．基坑整体塌陷              	C．围护结构折断

D．坑底隆起			E．围护结构滑移或倾覆

- 深基坑工程施工监测的核心（    ）。

A．支护结构监测		 B．坑底隆起及回弹监测		  C．土体分层沉降监测

D．坑内坑外水位监测	 E．周边环境监测

- 深基坑工程施工监测对象中的其他监测是指（    ）

A．孔隙水压力和土压力监测

B．坑底隆起及回弹监测

C．土体分层沉降监测

D．坑内坑外水位监测

E．支护结构监测

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“高层建筑施工” 形成性作业四

一、判断正误题（每题0.25分，共7.5分）

- 门式脚钢管手搭设和拆除耗用工时多，劳动强度大，材料占用流动资金多。（    ）

- 门式钢管脚手架拆除时，应自上而下进行，部件拆除的顺序与安装顺序相同（反）。（    ）

- 碗扣式钢管脚手架最大缺点是扣件容易丢失。（    ）

- 附着升降脚手架的防倾装置应用钢管扣件与竖向主框架或附着支承结构连接。（    ）

- 组合式模板分为组合木（竹）模板、组合钢模板和钢框木（竹）胶合板三类组合模板。（    ）

二、单选选择题

- 脚手架作用不包括（    ）。

A．建筑物临时支撑			B．材料的临时堆场

C．运输的临时通道			D．工人的临时操作面

- 按搭设的方法，脚手架分为（    ）。

A．外脚手架和里脚手架

B．落地式和悬挑式

C．多立杆式、碗扣式和门型

D．落地式、升降式和悬吊式

- 脚手架按其（    ）结构形式分为多立杆式、碗扣式、门型等多种类型。

A．结构形式		B．搭设方法		C．支承部位		D．与建筑物的位置关系

- 扣件式钢管脚手架的搭设高度一般规定为 （    ）。

A．30m		    B．50m		    C．60m			D．80m

- 扣件式钢管脚手架的钢管一般用（    ）的镀锌高频钢管。

A．Φ20mm		B．Φ25mm		C．Φ38mm		D．Φ48mm

三、多选选择题

- 落地式钢管脚手架包括（    ）。

A．扣件式脚手架		    B．门式脚手架		C．碗扣式脚手架

D．附着升降式脚手架		E．滑升脚手架

- 扣件式钢管脚手架的特点中包括（    ）。

A．适应性好			    B．安全性好		C．节约木材

D．接头受力性能好		E．搭设和拆除耗用工时多，劳动强度大

- 附着升降式脚手架由（    ）和控制系统构成。

A．悬吊机构		        B．架体结构		C．附着支撑

D．提升设备	            E．安全装置

- 悬吊式脚手架的组装包括（    ）。

A．架体结构安装

B．悬吊平台的安装

C．提升机的安装

D．安全锁和限位开关的安装

E．悬挂机构的安装

- 下列哪些是组合钢模板连接件主要有（    ）等。

A．U型卡		B． 梁卡具		C．钩头螺栓		D．对拉螺栓			E．扣件

．防高温

《高层建筑施工》综合测试题

一、单项选择题(每题2分，共26分)

1．某基坑土层由多层土组成，且中部夹有砂类土，其集水坑排水方式宜选用( )。

A. 明沟与集水坑排水 B．分层明沟排水

C. 深层明沟排水 D．暗沟排水

2．机械开挖大型基坑土方，基坑深度4m，开挖机械宜选用( )。

A. 正铲挖土机 B．反铲挖土机

C. 抓铲挖土机 D. 拉铲挖土机

3．钢板桩的打设宜采用( )

A. 轻锤重击 B. 轻锤高击

C. 重锤轻击 D. 重锤低击

4．地下连续墙的特点中不包括( )。

A. 施工振动小 B．抗渗性好

C. 可用于逆作法施工 D. 噪声大

5．现浇钢筋混凝土地下连续墙，通常都有经过( )等工序才能完成。

A. 挖槽→固壁→浇筑→联结 B．挖槽→浇筑→固壁→联结

C. 挖槽→固壁→联结→浇筑 D. 固壁→挖槽→浇筑→联结

6．锚杆的基本类型有( )。

A. 圆柱形、扩大圆柱形、缩小圆柱形 B．圆柱形、扩大圆柱形、圆锥形

C. 圆柱形、缩小圆柱形、圆锥形 D．圆柱形、扩大圆柱形、圆锥形扩大

7．土层锚杆施工中，压力灌浆的作用是( )。

①形成锚固段；②防止钢拉杆腐蚀；③充填孔隙和裂缝；④防止塌孔。

A. ①②③④ B．①②③

C. ①②④ D．②③④

8，桩按照受力情况分为( )。

A．预制桩和灌注桩 B. 端承桩和摩擦桩

C. 预制桩和端承桩 D. 灌注桩和摩擦桩

9．湿作业成孔灌注桩施工中，由于塑性土晦胀造成( )质量事故。

A. 桩孔偏斜 B．孔壁坍落

C. 缩孔 D．断桩

10．下列关于混凝土"徐变"说法不正确的是( )。

A．J111荷期间大气湿度越低，气温越高，徐变越大

B. 馄凝土中水泥用量越多徐变越大

C. 混凝土强度越高，徐变越大

D. 骨料中空隙越多，徐变较大

11．在现浇高层混凝土结构施工中，起重运输机械的组合方式有三种，其中不包括( )。

A．以自升式塔吊为主的吊运体系 B. 以输送棍凝土为主的泵迭体系

C. 以施工电梯为主的吊运体系 D．以快速提升为主的提升体系

12．下列关于钢管扣件脚手架优点说法不正确的是( )。

A. 通用性强 B. 装拆灵活

C. 搬运方便 D. 承载能力强

13．下列关于螺纹套筒连接技术特点说法不正确的是( )．

A．对中性好 B．自锁性差

C. 全天候施工 D. 适用各种钢筋

二、判断正误题[每题2分，共24分)

1．工程上常采用集水坑排水法来防止流砂现象的发生。( )

2．如果边坡土体中的剪应力小于土的抗剪强度，则边坡土体就会滑动失稳。( )

3．地下连续墙刚度大，易于设置埋件，适合逆作法施工．( )

4．导墙是地下连续墙挖槽之前修筑的永久结构，因此挖槽起重要作用。( )

5．土层锚杆仅能用于临时支撑结构。( )

6．土层锚杆极限抗拔试验的目的是确定锚杆的荷载一变位曲线．( )

7．摩擦桩的荷载主要由桩壁摩阻力和桩端阻力共同承担，施工时主要控制人土深度和标高。( )

8．灌注桩与预制桩相比，具有施工方便、节约材料、成本低，施工不受地层变化限制，无需截桩接桩等。( )

9．混凝土结构在荷载作用下，如保持约束变形为常量，则结构约束应力将随时间逐渐减少，此现象称为应力松弛。( )

10．采用矿渣水泥拌制混凝土可以提高混凝土的可泵性。( )

11. 碗扣式脚手架主要优点之一是"零配件损耗高"。( )

12．碳素钢筋的质量等级分为A、B、c、D四级，由A到D表示质量由低到高。不同质量等级对屈服强度的要求有区别。( )

三、问答题(每题10分，共50分)

1．工程中常用的挡墙结构有哪些形式?

2．地下连续墙施工施工组织设计应包括哪些内容?

3．锚杆设置时应注意哪些问题?

4．灌注桩施工有哪些主要的机械设备?

5．现浇高层钢筋混凝土结构施工中，形成构件裂缝的种类有哪几种?

《高层建筑施工》综合测试题答案及评分标准

一、单项选择题(每题2分，共26分)

L B 2．D 3，C 4．D 5．A

6．D 7．B 8．B 9．C lO．C

11．C 12．D 13．B

二、判断正误题[每题2分，共24分)

1. X 2．X 3．√ 4．X 5．X

6．X 7，X 8．√ 9．√ lo．X

11．X 12．X

三、问答题(每题lo分，共so分)

1．答题要点：

钢板桩；钢筋棍凝土板桩；钻孔灌注桩挡墙；H型钢支柱(或钢筋混凝土桩支柱)、木挡板支护墙；地下连续墙；深层搅拌水泥土桩挡墙；旋喷桩帷幕墙等。

2．答题要点：

(1)工程规模和特点，水文、地质和周围情况以及其他与施工有关条件的说明。

(2)挖掘机械等施工设备的选择。

(3)导墙设计。

(4)单元槽段划分及其施工顺序。

(5)预埋件和地下连续墙与内部结构连接的设计和施工详囤。

(6)护壁泥浆的配合比、泥浆循环管路布置、泥浆处理和管理。

(7)废泥浆和土碴的处理。

(8)钢筋笼加工详图，钢筋笼加工、运输和吊放所用的设备和方法。

(9)混凝土配合比设计，混凝土供应和浇筑方法。

(10)动力供应和供水、排水设施。

(11)施工平面图布置。

(12)工程施工进度计划，材料及劳动力等的供应计划。

(13)安全措施、质量管理措施和技术组织措施等。

3．答题要点：

(1)锚杆的锚固层应尽量设置在良好的土层内；

(2)在允许情况下尽量采用群锚，避免用单根锚杆；

(3)各个部分的锚杆都不得密接或交叉设置；

(4)锚杆要避开邻近的地下构筑物和管道；

(5)土层锚秆非锚固段部分，要保证不与周围土体枯结，以便当土滑动时，能够自由伸长，而不影响锚杆的承载能力；

(6)在有腐蚀性介质作用的土层内，锚杆应进行防腐。

4．答题要点：

高层建筑钻孔灌注桩的施工，因水文地质条件不同，其成孔方式分为干作业成孔与湿作业成孔两类，并有各自适用的施工机械。

对于干作业成孔，主要施工机械设备是螺旋钻孔机。

对于湿作业成孔，主要施工机械有冲抓锥成孔机、斗式钻头成孔机：十击式钻孔机、潜水电钻机等．

5．答题要点：

(1)塑性裂缝和干缩裂缝；(2)施工时由于结构超载出现的裂缝；(3)施工缝处理不当形成

的裂缝；(4)由于钢筋原因形成的裂缝；(5)由于施工操作不当造成的裂缝；(6)由于混凝土材料方面形成的裂缝．