水工建筑物实训

一、实训性质和目的

水工建筑物实训是国家开放大学工学科“水利水电工程与管理”专业的一门重要的专业基础实训课程，学分为2学分，建议安排在水工建筑物课程内容学习完成之后开设。实训的目的是：巩固和加深学生的基本理论和专业知识；培养学生运用所学知识解决实际问题的能力；培养学生计算、绘图等基本技能；培养学生严肃负责、实事求是和刻苦钻研的工作作风。

二、实训内容

实训内容应选择包括课程的主要理论与计算的题目。建议实训内容选择混凝土重力坝、拱坝、土坝或水闸设计。在提供的题目资料中，还应包括有地形地质条件、下游水位流量关系曲线以及建筑材料特性等资料。

四、实训成果

学员实训结束后应提交的实训成果：设计说明书一份+图纸1张。

设计说明书是课程设计的主要成果，需要表达设计者的设计思想、方法和分析能力。其要求是：有设计主要成果的说明；有对采用的设计参数、理论依据的说明；章节分明、简明、扼要文理通顺、字迹工整，既有计算成果又有分析论证和明确结论。

以混凝土重力坝设计实训为例，设计说明书应包括枢纽布置、剖面尺寸拟定、地基处理以及重要的细部构造、荷载组合与计算、坝体的应力与稳定分析。设计图应包括枢纽平面布置图、下游立视图、建筑物典型横剖面图以及主要细部构造等。

五、实训的考核方式

本实训的考核方式为考查。实训成绩由教师根据学生提交的成果及课程实训期间的学习情况综合评定，总成绩60分以上为合格。

六、主要参考资料

1．《水工建筑物》孙明权主编，中央广播电视大学出版社，2006年。

2．《课程设计和毕业设计指南》，郭雪莽主编，中央广播电视大学出版社，2001年。

3．SL252--2000水利水电工程等级划分及洪水标准，北京：中国水利水电出版社，2000。

4．SL319—2005混凝土重力坝设计规范，北京：中国电力出版社，2005。

《水工建筑物》 课程实训指导书

# 一、了解设计任务、阅读分析基本资料

1. 明确设计任务

2.分析设计基本资料

# 二、闸址选择

闸址选择合理与否将直接影响到水闸工程量的大小、施工条件、安全运用及水 闸建成后的效益，是一大问题。影响闸址选择的因素较多，各种水闸承担的任务不 同，对闸址的要求也不完全一致。对进水闸来说，主要应考虑一下方面：

1. 闸址位置

应尽量使水流平顺，减少泥沙入渠，所以应选在基本稳定的河道凹岸，并具有 一定的引水角，以保证可靠地引取水流。

2.地基条件

地基条件是闸址选择的一个十分重要的因素。不论何种形式的水闸，以尽可能 选择在质地均匀、结构紧密、防渗能力较好、承载力较强的地基上。

3.施工条件

应可能靠近天然建筑材料产区，交通方便，能源充足，且闸址附近有足够的施

工场地，施工导流布置方便。

4.居民点拆迁少。

5.建成后便于管理养护等。

# 三、水闸总体布置

1. 闸孔设计

主要内容： 闸孔净宽、孔数、每孔宽度、总宽度，并校核过闸流量。 设计依据： 水力学知识。设计步骤建议如下：                     ⑴列出设计条件〔设计流量、上下游水位等〕

⑵确定堰型及其底板高程

堰型根据底板的形式确定。如采用平底板则为宽顶堰。堰顶高程根据上下游渠

底高程确定。为防止河流泥沙进入渠道，其顶高程一般应高于上游渠道 0.5～1.5m。 ⑶闸孔净宽计算

应根据实际情况，选用堰流或孔流计算。应合理计算各系数。

⑷分孔及总宽度

根据水闸净宽将其进行分孔。每孔闸门应尽量采用国家推荐的标准尺寸，且当 孔数较少时采用奇数孔。拟定中墩厚度，计算闸室总宽度。

⑸过闸能力校核

根据水闸分孔后的实际情况，重新计算水力计算公式中的各系数，进行过闸流

量的校核。

⑹确定闸顶高程

为防止水流漫溢影响水闸的正常运行，闸顶应保证在静水位以上有足够的超高。

分设计和校核两种情况，取大者。

# 四、消能防冲设计

水闸的消能防冲包括消力池、海漫和防冲槽等主要内容。

⑴消力池设计

列出设计条件。总体判别闸孔出流时下游水流的衔接方式，如为远驱式，则需 要修建消力池； 如需修建，根据地基条件确定消力池的形式，在平原地区土基上一 般采用下挖式消力池； 消力池尺寸计算。

但应注意： 此时为保证消能效果，一般要求淹没系数为 1.05～ 1.10； 为简便且

安全，采用平面二维消力池； 水闸底板与消力池护坦之间用不陡于 1 ︰ 4 的坡连接。 消力池护坦构造： 厚度、材料、分缝、排水等。

⑵海漫设计

海漫的长度： 应根据河床地质条件、水流扩散情况、上下游水位差等确定。

海漫的总体布置： 海漫首端顶可与消力池尾坎齐平或低 0.5m； 始端设置 10m 唱 的水平段； 其后用不陡于 1 ︰ 10 的坡连接； 海漫末端高程应满足水流不冲要求。

海漫的构造： 海漫的形式、分缝等。

⑶防冲槽设计

防冲槽形式确定、尺寸拟定、构造设计。注意： 在土基上的防冲槽一般采用抛

填式，材料用量应满足水流要求。

# 五、防渗排水设计

渗透压力的大小与地下轮廓的形状和尺寸有很大的关系。合理地布置地下轮廓 就能有效地防止土壤渗透变形，并减小渗透压力。采取措施总的原则是高防低排， 即在靠近高水位一侧采取防渗措施，靠近低水位一侧采取排水措施。防渗设计的影 响因素很多，如地基条件、闸上作用水头、闸底板顺水流方向的长度及材料的供应。

因此设计时应结合当地具体条件，配合水闸总体布置进行。

设计步骤如下：

⑴根据闸上作用水头的大小和地基条件，用渗径系数法初步拟定地下轮廓的防

渗长度。

⑵地下轮廓布置

土基上水闸一般不采用板桩形式进行防渗。一般采用延长上游铺盖的长度来减 小渗流，下游采用平铺式排水。应根据底板顺水流方向的长度确定铺盖的长度，应 考虑下游排水起点，避免冲刷焦点的发生。

铺盖材料的选择、厚度确定、与闸底板的连接等细部设计。

⑶闸基渗流计算

采用改进阻力系数法进行，计算作用在底板上的而渗透压力，并进行地基的渗 透稳定验算。

水闸的防渗排水设计应结合闸室的稳定计算进行。

# 六、闸室各部件的形式选择及尺寸拟定

本部分应结合前面的水力计算、防渗排水设计、消能防冲设计等内容，相互协 调进行。

闸室各部件包括闸底板、闸墩、闸门、工作桥、交通桥、检修桥、启闭机房等。

⑴闸底板： 闸底板形式按外形有平底板、低堰底板、折线底板等形式。平原地 区的进水闸一般采用平底板。按与闸墩的连接方式有整体式、分离式等，土基上的 水闸一般采用整体式。底板厚度应满足强度和稳定要求。

⑵闸墩： 大中型水闸多采用混凝土、钢筋混凝土材料。为满足水流条件，上游 墩头采用半圆形，下游采用半圆形或流线型。闸墩厚度应满足稳定、强度和闸门搁

置要求。

⑶闸门： 闸门分为平面闸门和弧形闸门。闸门净宽宜采用国家推荐的尺寸。

⑷工作桥、交通桥： 工作桥一般采用板桥或 T 形桥，交通桥多采用 T 形桥。启 闭机采用绳鼓式。

另外当上游挡水水位较高，而且下泄〔引取〕 水流是在低水位时，为减少作用

在闸门上的水压力，可采用胸墙来辅助挡水，以减小闸门高度。

# 七、闸室稳定计算

水闸在使用或施工工程中，可能产生沿闸基的水平滑动、地基承载力不满足要 求、地基产生较大的沉降或不均匀沉降影响水闸的安全和正常运行。

⑴闸室稳定计算

作用在闸室上的荷载有自重、水压力、浪压力、泥沙压力、渗透压力、地震荷 载等，因按实际情况进行荷载组合，闸室的而稳定安全系数应满足要求。

应根据实际情况合理选择计算单元。

⑵地基基底压力及基底压力不均匀系数

按偏心受压公式计算地基基底压力，验算地基的而稳定性； 同时基底压力不均 匀系数应满足要求。

⑶地基沉降及不均匀沉降

分别验算在各种荷载组合情况下的地基沉降及其不均匀沉降，应满足要求。

⑷荷载计算有关说明

工作桥自重 ﹙ 包括活荷载 ﹚ 可按 50KN/m 计算；检修桥自重按工作桥的 1/8考虑； 启闭设备采用绳鼓式启闭机， 自重可按 40KN/m 计算。机房可按外墙高 5m，净高 4m

L 、L

自重 30KN/m 考虑。

工作闸门自重可按下面的方法进行：

F     L2 H

G   G    2           2      C 2

F     L H

1            1      C1

其中式中： G1 、 G2    已知和所求闸门的自重；

F 、F

1            2       已知和所求闸门的孔口面积；

1            2        已知和所求闸门的孔口尺寸；

HC1 、HC 2    已知和所求闸门的孔口中心线的水头。

附： 一已知进水闸闸门的参数为 G1 =250KN/m、F1 =18m2 、L1 =6m、HC1 =10.7m。

# 八、设计图纸的绘制

按照水利工程制图的要求用 AutoCAD 绘制在 A3 图幅上。采用标准边框，线条。

设计图纸包括： 水闸平面布置图、侧视图、正视图和细部结构图。

# 九、设计成果的提交

设计说明书是用来系统描述设计的原则、依据、方法、成果和内容的，它是工 程施工、工程建成后的运用、管理以及将来改扩建、维修的依据。设计计算书主要 用来反映设计计算过程、数据的来源的。二者是根本不同的。本次设计将设计说明 书和设计计算书合在一起，形成设计计算说明书。

设计计算说明书的组成：

前言； 目录； 第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章

第 5 章

设计基本资料；

水闸总体布置；

闸室稳定计算；

两岸连接建筑物设计；

设计收获及建议；

参考文献。

要求设计计算说明书采用统一的纸张用黑色中性笔书写； 字体应仔细、整洁；

设计计算说明书禁止涂改。建议采用电子版，文字、格式处理符合标准。

十、参考资料

1.程兴奇主编.水工建筑物.北京： 中国水利电力出版社，2007

2.中华人民共和国水利部.SL-2001 水闸设计规范.北京： 中国水利电力出版社，

2001

3.谈松曦.水闸设计.北京.水利电力出版社，1986

4.中华人民共和国电力部.DL-5077 水工建筑物荷载设计规范.北京： 中国电力 出版社，1997